// ==========================================

// ULTRASONIC RADAR SYSTEM

// Range: 0 to 150 cm

// ==========================================

const int TRIG_PIN = 10;

const int ECHO_PIN = 11;

const int GREEN_LED = 2;

const int BLUE_LED  = 3;

const int RED_LED   = 4;

const int BUZZER_PIN = 8;

long duration;

float distance;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);

pinMode(BLUE_LED, OUTPUT);

pinMode(RED_LED, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

digitalWrite(BLUE_LED, LOW);

digitalWrite(RED_LED, LOW);

}

void loop() {

// Send ultrasonic pulse

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

// Read echo

duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);

// Calculate distance

if (duration == 0) {

distance = -1;

}

else {

distance = duration * 0.0343 / 2.0;

// Ignore objects beyond 150 cm

if (distance > 150) {

distance = -1;

}

}

// Turn everything OFF

digitalWrite(GREEN_LED, LOW);

digitalWrite(BLUE_LED, LOW);

digitalWrite(RED_LED, LOW);

noTone(BUZZER_PIN);

// LED control

if (distance > 100 && distance <= 150) {

digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);

}

else if (distance > 50 && distance <= 100) {

digitalWrite(BLUE_LED, HIGH);

}

else if (distance > 0 && distance <= 50) {

digitalWrite(RED_LED, HIGH);

tone(BUZZER_PIN, 1000);

}

// Send actual distance to Processing

if (distance > 0 && distance <= 150) {

Serial.println(distance, 1);

}

else {

Serial.println(-1);

}

delay(80);

}